# Руководство пользователя LCD-bitmap IDE

Пошаговый workflow для новичков: проектирование, проверка и экспорт LCD-интерфейсов для измерительных сценариев.

# 1. Что делает приложение

LCD-bitmap IDE - offline desktop-инструмент для проектирования монохромных LCD-экранов, FSM-навигации, привязок панели управления и firmware-ready экспортов.

Используйте его для проектирования интерфейса вокруг измерительного workflow: настройка, старт, ход выполнения, просмотр результата, предупреждения и сервисные состояния.

Само приложение не выполняет физические измерения. Для реального снятия данных нужен firmware прибора, backend-сервис или hardware connector. В LCD-bitmap IDE вы проектируете и проверяете интерфейс и runtime-поведение до интеграции с целевой прошивкой.

• Создать или открыть проект.

• Спроектировать экраны и FSM-переходы.

• Проверить workflow в preview.

• Экспортировать firmware assets.

# 2. Установка и запуск

1. Установите Node.js 22 или новее и Git.

2. Склонируйте репозиторий и выполните npm ci.

3. Запустите browser-сборку через npm run dev или desktop-сборку через npm run electron:dev.

4. Desktop-сборка нужна для REST API, MCP-автоматизации, PDF-экспорта и packaging.

git clone https://github.com/myahlovvlad/LCD-bitmap-IDE.git
cd LCD-bitmap-IDE
npm ci
npm run electron:dev

# 3. Открытие demo-проекта

На стартовом экране выберите встроенный demo-проект или откройте examples/universal-lcd-demo.lcdproj.

Demo специально сделан универсальным. Он показывает, как представить измерительный интерфейс без vendor implementation files, private device identifiers и приватных каталогов экранов.

1. Откройте demo.

2. Посмотрите вкладки FSM, LCD, Tags и Runtime.

3. Не меняйте всё сразу. Измените один экран или переход, затем проверьте preview.

# 4. Основные рабочие области

Область | Назначение | Результат для новичка

• FSM | Состояния и переходы | Понятный операторский flow

• LCD | Пиксельные экраны 128x64 | Читаемые screen layouts

• Control panel | Привязка кнопок и событий | Предсказуемый ввод оператора

• Tags | Именованные значения экранов и процедур | Traceable измерительные значения

• Runtime | Интерактивная проверка flow | Проверенный workflow до firmware export

# 5. Построение измерительного workflow

Начинайте не с пикселей, а с состояний, которые ожидает оператор. Простой workflow обычно включает Idle, Setup, Ready, Running, Result, Error и Service.

Каждое состояние должно отвечать на один вопрос пользователя: что происходит, какое значение важно сейчас и какое действие доступно.

1. Добавьте состояния во вкладке FSM.

2. Назовите переходы событиями START, NEXT, CANCEL или RETRY.

3. Сделайте error transitions явными.

4. Проверьте workflow в Runtime Preview до детальной графики.

# 6. Проектирование LCD-экранов

Проектируйте экран для быстрого чтения. Текущее состояние обычно сверху, ключевое значение в центре, доступное действие ближе к нижней части.

Используйте текст, линии, прямоугольники, bitmap-слои и special elements: progress bar, indicators, checkbox/radio. Не перегружайте экран декоративными деталями.

• Текст читается на 128x64.

• Важные значения имеют единицы измерения.

• Доступное действие видно.

• Warning screens визуально отличаются.

# 7. Привязка кнопок, tags и procedures

Кнопки должны генерировать события, совпадающие с FSM transitions. Tags описывают измерительные значения, настройки или status flags. Procedures описывают backend-действия: старт измерения, сброс результата, сервисная процедура.

Используйте стабильные имена. Tag sample_absorbance проще поддерживать, чем value1.

# 8. Проверка workflow

1. Откройте Runtime.

2. Начните с initial state.

3. Нажимайте кнопки в порядке реального оператора.

4. Проверьте, что все status screens появляются в правильной последовательности.

5. Проверьте error и cancel paths, а не только успешный сценарий.

# 9. Экспорт для firmware

Когда workflow стабилен, экспортируйте экраны как C headers, binary frame buffers, XBM, Arduino PROGMEM, Rust embedded-graphics или ESP-IDF assets.

Перед прошивкой hardware проверьте, что целевой дисплей использует ту же resolution, page order, bit order и monochrome format.

# 10. Сохранение, версии и передача

• Сохраняйте .lcdproj после смысловых изменений.

• Коммитьте project files и generated assets отдельно.

• Добавляйте screenshots в review.

• Связывайте firmware artifacts с версией проекта.

# 11. Устранение неполадок

Симптом | Вероятная причина | Действие

• Кнопка Runtime ничего не делает | Нет transition для события | Проверьте event names в FSM

• Export выглядит инвертированным | Bit order целевого дисплея отличается | Проверьте byte order драйвера

• Текст обрезан | Объект или шрифт слишком большой | Сократите текст или измените позицию

• API connection refused | Desktop app не запущен | Запустите npm run electron:dev или packaged app